Дренажный геокомпозит «СТАБАРМ-Дренаж»

- Нормативно-техническая документация

- СТО 30978849.0009-2016 «МАТЕРИАЛ ОБЪЕМНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ДЛЯ ДРЕНАЖА (ГЕОДРЕНА) МАРКИ «СТАБАРМ-ДРЕНАЖ»

- Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.46809 срок действия до 26.02.2027

- Протокол испытаний №0422/ИЦ-23 от 22.04.2023 МОУ «РСЦ ОПЫТНОЕ». Аттестат аккредитации № №RA RU.21.ПЖ16

- Общее описание

Высокоэффективная и экономичная альтернатива традиционным дренажным системам из щебня. Дренажный геокомпозит состоит из объемной георешетки (каркаса) и прикрепленного с 2-х сторон фильтрующего нетканого материала (геотекстиля).

Дренажный геокомпозит выпускается толщиной 5 или 7 мм. Дренажному композиту характерны:

- низкая деформация материала (нагрузки, возникающие из-за давления грунта или работ при уплотнении вышележащих слоев, незначительно сказываются на водопропускной способности геокомпозита);

- высокая водопропускная способность (водопропускная способность геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж» соответствует слою щебня высотой 10-15 см, т.о. способен заменить классический дренаж);

- небольшой вес (один рулон геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж» весит около 45 кг, а заменяет до 25 тонн щебня).

Эффективность применения дренажного геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж»

- сокращения толщин дренирующих слоев из минеральных материалов за счет ускорения отвода воды;

- повышения прочности конструкции за счет снижения влажности грунтов земляного полотна, улучшением условий работы несвязных и связных грунтов под действием динамических нагрузок;

- обеспечение защиты лежащих над геокомпозитом слоев из минеральных материалов от заиливания в процессе эксплуатации за счет выполнения функций фильтра.

Основные области применения дренажного геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж»

Геокомпозит СТАБАРМ Дренаж применяется для обеспечения водоовода или устройстве газового дренажа при строительстве, реконструкции и ремонте:

- автомобильных дорог;

- железных дорог;

- взлетных полей и аэродромов;

- полигонов ТКО;

- плоскостных спортивных сооружений;

- гидротехнических сооружений;

- гражданских сооружений;

- специальных сооружений

- Геометрические параметры дренажного геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж»

| Наименование параметра | СТАБАРМ-Дренаж |
| --- | --- |
| Ширина полотна, м | 2 |
| Длина полотна в рулоне, м | 30 |
| Толщина, мм | 5 или 7 |
| Ширина выпусков фильтра (геотекстиля) по длине, м: | 0,1 |

Физико-механические показатели дренажного геокомпозита «СТАБАРМ-Дренаж»

| Показатель | СТАБАРМ-Дренаж |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 (1010) | 7 (1010) |
| Толщина каркаса при нагрузке (), мм: 2,0 кПа 20,0 кПа 200,0 кПа | 50,35 3,40,24 2,70,19 | 6,50,46 4,70,33 4,00,28 |
| Размер ячейки (диагональный) каркаса, мм | 1010 | 1010 |
| Поверхностная плотность каркаса, г/м2 | 5955% | 8355% |
| Поверхностная плотность геотекстиля, г/м2 * | 20010% | 20010% |
| Максимальная нагрузка при разрыве каркаса, кН/м, не менее*: - вдоль - поперёк | 10,0 10,5 | 11,0 11,5 |
| Относительное удлинение каркаса при максимальной нагрузке, %, не более *: - вдоль - поперёк | 100 50 | 90 50 |
| Коэффициент фильтрации в плоскости геокомпозита (каркас с двумя фильтрами) при нагрузке, м/сутки, не менее: 2,0 кПа 20,0 кПа 200,0 кПа | 450 350 150 | 550 500 300 |
| Коэффициент фильтрации нормально к плоскости геокомпозита (каркас с двумя фильтрами) при нагрузке, м/сутки, не менее*: 2,0 кПа 20,0 кПа 200,0 кПа | 40 30 10 | 40 30 10 |
| Открытый размер пор фильтра (геотекстиля) О90, мкм, не менее | 60 |  |
| Прочность при продавливании фильтра (геотекстиля), кН, не менее | 1,0 |  |
| Устойчивость к механическим повреждениям при укладке геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), %, не менее | 80 |  |
| Устойчивость к УФ геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), %, не менее | 80 |  |
| Устойчивость к агрессивным средам геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), %, не менее | 90 |  |
| Устойчивость к микроорганизмам геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), %, не менее | 90 |  |
| Биостойкость (Грибостойкость) геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), не выше | ПГ113 |  |
| Морозостойкость геокомпозита (каркас с двумя фильтрами), %, не менее | 80 |  |
| * Параметры приведены для стандартной марки иглопробивного геотекстиля «СТАБАРМ ПН-200». При использовании других марок геотекстиля указанные показатели могут отличаться. |  |  |